1. Определите термин «вредные производственные факторы» в соответствии с ГОСТ 12.0.003-86. Что означает цифра 0 в указанном стандарте? Перечислите основные вредные факторы, имеющие место в производственных помещениях.

Вредные производственные факторы — факторы среды и трудового процесса, воздействие которых на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

ГОСТ 12.0.003-74 подразделяет вредные производственные факторы по природе действия на следующие группы:

- физические;

- химические;

- биологические;

- психофизологические.

Стандарты группы «0» устанавливают (согласно ГОСТ 12.0.001-82):

а) организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, задачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в области безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.);

б) требования (правила) к организации работ, направленных на обеспечение безопасности труда (обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности труда и др.).

Основные вредные факторы, имеющие место в производственных помещениях

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний, ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений; повышенный уровень напряжённости электрического и магнитного полей;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

2. Сформулируйте понятие яд, приведите пример яда, оказывающего преимущественно удушающее действие. Укажите, к какому классу веществ по степени опасности относится этот яд.

Яд — вещество, приводящее в дозах, даже небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, интоксикации, заболеваниям и патологическим состояниям. Ядовитые свойства могут проявить все вещества, даже такие, как поваренная соль в больших дозах или кислород при повышенном давлении. Однако к ядам принято относить лишь те, которые свое вредное действие проявляют в обычных условиях и в относительно небольших количествах.

Все оксиды азота, кроме N2O – токсичны, при вдыхании поражают дыхательные пути. Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида азота в воздухе рабочей зоны – 5,0 мг/м3, что относится к 3 классу опасности.

3. Определите понятие «аддитивное» действие вредных веществ. Определите расчетом, окажет ли наркотическое действие на человека смесь бензола и изопропилбензола, если концентрация первого вещества составляет 80 мг/м3, а второго 18 мг/м3.

Аддитивное действие – это суммарный эффект смеси, равный сумме эффектов действующих компонентов. Аддитивность характерна для веществ однонаправленного действия, когда компоненты смеси оказывают влияние на одни и те же системы организма, причем при количественно одинаковой замене компонентов друг другом токсичность смеси не меняется. Для гигиенической оценки воздушной среды при условии аддитивного действия ядов используют уравнение:

С1ПДК1+С2ПДК2+ … + СпПДКп < 1

где C1, С2, ..., Сn – концентрации каждого вещества в воздухе, мг/м3;

ПДК1 ПДК2, ..., ПДКn – предельно допустимые концентрации этих веществ, мг/м3.

Примером аддитивности является наркотическое действие смеси углеводородов (бензола и изопропилбензола).

Из «ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ БЕНЗОЛА, ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА, ПРОПАН-2-ОНА (АЦЕТОНА) И ЭТИЛБЕНЗОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУК 4.1.1298-03 (УТВ. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ РФ 30.03.2003)» возьмём ПДК бензола и изопропилбензола:

Бензол – 15/5 мг/м3 максимальная и среднесменная соответственно;

Изопропилбензол – 50 мг/м3

Максимальная

- окажет наркотическое действие на человека

Среднесменная

- окажет наркотическое действие на человека

Ответ: смесь бензола и изопропилбензола окажет наркотическое действие на человека при концентрации 80 мг/м3, и  18 мг/м3 соответственно.