Содержание

Техническое задание:	2

Исходные данные для проектирования цехов. Вариант 8.	3

1. Определение необходимого количества оборудования (станков и верстаков).	6

2. Расчет потребного количества рабочих, руководителей, специалистов и служащих.	9

3. Расчет основной и дополнительной площади цеха.	12

4. Расчет капитальных затрат на строительство цеха и его оборудование.	13

5. Расчет затрат на основные материалы,  полуфабрикаты и комплектующие изделия.	15

6. Расчет годового фонда зарплаты всех категорий работников.	21

7. Расчёт цеховой себестоимости изготовления одного блока	27

8. Расчет основных технико-экономических показателей работы цеха.	29

Список используемой литературы:	34

- Техническое задание:

- Определить необходимое количество оборудования (станков, верстаков) в соответствии с заданным технологическим процессом. Принять работу оборудования в две смены.

- Рассчитать численность основных рабочих (исходя из трудоемкости годовой программы с учетом коэффициента многостаночности), вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов, служащих.

- Рассчитать основную и уточненную площади цеха.

- Определить капитальные затраты на строительство здания цеха, сооружения и его оборудование.

- Подсчитать затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия.

- Подсчитать годовой фонд заработной платы для всех категорий работников:

  - основных рабочих – по трудоемкости выпуска и среднему разряду работ;

  - вспомогательных рабочих – в соответствии с их численностью и средним разрядом;

  - руководителей, специалистов, служащих в соответствии с установленными  нормативами их численности.

- Составить калькуляцию цеховой себестоимости изготовления одного изделия.

- Рассчитать основные технико-экономические показатели работы цеха.

- Исходные данные для проектирования цехов. Вариант 8.

Таблица 1

| Показатели | Значение | Коэфф. мнногост. |
| --- | --- | --- |
| Годовая производственная программа, тыс.шт. | 7,0 |  |
| Трудоемкость работ на одно изделие, н/ч |  |  |
| слесарные III разряда | 30 | 1 |
| монтажные IV разряда | 30 | 1 |
| наладочные V разряда | 14 | 1 |
| сверлильные II разряда | 6 | 1,3 |
| токарно-револьверные III разряда | 10 | 1,3 |
| фрезерные III разряда | 3 | 1,3 |
| автоматные III разряда | 5 | 2,5 |
| другие работы III разряда | 9 | 1,3 |
| Портребное количество материалов на одно изделие: |  |  |
| стали и стального литья, кг | 1,8 |  |
| цветных металлов, кг | 5,5 |  |
| пластмасс, кг | 1,6 |  |
| диодов разных, шт. | 30 |  |
| триодов, шт. | 25 |  |
| сопротивлений, шт. | 22 |  |
| конденсаторов, шт. | 16 |  |
| проводов разных, м | 100 |  |
| прочих материалов, руб. | 6 |  |
| Отклонение уточненной площади цеха от расчетной | +150 |  |
| Остатки нереализованной продукции, тыс. руб.: |  |  |
| на начало года | 180 |  |
| на конец года | 120 |  |

Дополнительные данные

| Данные для расчета здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота цеха, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |
| Площадь, занимаемая одним станком, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |
| Площадь, занимаемая одним верстаком, монтажным столом, наладочным стендом, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |
| Площадь прочих помещений в процентах к общей площади всех станков и верстаков, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Цена м3 здания, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |
| Средняя цена одного станка, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| Средняя цена одного верстака, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| Средняя мощность электродвигателя станка, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Затраты на транспортные средства, инвентарь, инструменты и приспособления (в процентах) от первоначальных затрат на приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Инвентарь % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Инструмент и приспособления со сроком службы более года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Персонал цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность смены, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Продолжительность рабочей недели, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Количество смен в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Средняя продолжительность отпуска, дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| для специалистов и руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| для служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Невыходы по болезни и другим причинам (в процентах) от номинального времени, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Количество вспомогательных рабочих (в процентах) от числа основных рабочих, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 …18 |  |  |
| Средний разряд рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 - 5 |  |  |
| Средний тарифный разряд основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Средний тарифный разряд вспомогательных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Процент выполнения норм выработки, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| Доплата (в процентах) от тарифного фонда заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основным производственным рабочим, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Вспомогательным рабочим, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| Тарифная часовая ставка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдельщики |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 руб. |  |  |  |  |
| Повременщики |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 руб. |  |  |  |  |
| Средние межразрядные тарифные коэффициенты единой тарифной сетки по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория работников | Разряд по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 4 | 5 | … | 12 | … | 14 |  | … |  | 16 |  |
| Сдельщики |  |  | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |  |
| Повременщики |  |  |  | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Служащие |  |  |  |  |  | 2,242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |  |  | 2,813 |  |  |  |  |  |
| Руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |  |
| Дополнительная зарплата (в процентах) от основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Вспомогательных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Цены на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортовая сталь и стальное литье, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Цветные металлы, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Гетинакс, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| Диоды, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Триоды, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Сопротивления, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Конденсаторы, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Провод разный, руб./м |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Отходы на 1 кг черных металлов (стружка), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Отходы на 1 кг цветных металлов, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Общезаводские расходы – 50% от основной зарплаты основных производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внепроизводственных расходы – 20% от производственной себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль в цене предприятия – 30% от полной себестоимости за вычетом затрат на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль – 20% от прибыли за вычетом налога на имущество. Налог на имущество – 2,2% от первоначальной (балансовой) стоимости основного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Определение необходимого количества оборудования (станков и верстаков).

Количество станков рассчитываем для каждого вида по формуле:

С=TCHФДП,   где

С – число станков;

ТС – заданная станкоемкость на одно изделие, ст/ч;

Н = годовая программа по заданию – 7000 шт.;

Фд = действительный годовой фонд времени работы станка в две смены –3954 ч.;

П = коэффициент перевыполнения норм выработки – 1,1.

Количество сверлильных станков:

ТС = 6 ст/ч,

Количество токарных станков:

ТС = 10 ст/ч,

Количество фрезерных станков:

ТС = 3 ст/ч,

Количество автоматных станков:

ТС = 5 ст/ч,

Количество дополнительных станков:

ТС = 9 ст/ч,

Общее число основных станков:

Сосн = Ссверл + Стокар + Сфрез + Савт + Сдоп = 10+17+5+9+15=56 шт.

Количество станков для ремонта оборудования:

Срем.обор. = Сосн · 2,5% = 56 · 2,5% = 1,4 → 2 шт.

Количество станков для ремонта оснастки:

Срем.оснас. = Сосн · 2% = 56 · 2% = 1,12 → 2 шт.

Количество заточных станков:

Сзаточ.= Сосн · 4% = 56 · 4% = 2,24 → 3 шт.

Общее число вспомогательных станков:

Свспомог. = Срем.обор.+Срем.оснас.+Сзаточ. = 2+2+3 = 7 шт.

Всего станков:

С = Сосн + Свспомог.  = 56 + 7 = 63 шт.

Количество слесарных, монтажных и наладочных верстаков рассчитываем по формуле:

СВ=ТННФрабSП, где

СВ – число верстаков при двухсменной работе;

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

Н = 7000 шт. – количество изделий в год;

S = 2 – заданное количество смен;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки;

ТН – трудоемкость слесарной работы в н/ч (нормо-часах) на одно изделие.

Количество слесарных верстаков:

ТН = 30 н/ч;

Количество монтажных верстаков:

ТН = 30 н/ч;

Количество наладочных верстаков:

ТН = 14 н/ч;

Всего верстаков:

СВ = СВ.слес.+ СВ.монт.+ СВ.налад. = 54+54+25 = 133 шт.

Подведём итоги в сводной таблице (табл 2)

Таблица 2

| Оборудование | Количество шт. |
| --- | --- |
| Станки | 63 |
| Верстаки | 133 |
| Итого: | 196 |

- 2. Расчет потребного количества рабочих, руководителей, специалистов и служащих.

2.1. Расчет численности основных производственных рабочих.

При расчете численности основных рабочих считаем отдельно число рабочих по каждой специальности по формуле:

Росн=ТсНМрФрабП,   где

Росн – число основных рабочих;

Тс – заданная станкоемкость на одно изделие;

Н = 7000 шт. – годовая производственная программа по заданию;

Мр – коэффициент многостаночности;

Фраб = 1793 ч. – действительный расчетный годовой фонд времени одного рабочего в одну смену;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки.

Численность сверлильщиков:

Тс = 6 ст/ч,    Мр = 1,3;

Численность токарей:

Тс = 10 ст/ч,   Мр = 1,3;

Численность фрезеровщиков:

Тс = 3 ст/ч,   Мр = 1,3;

Численность автоматчиков:

Тс = 5 ст/ч,   Мр = 2,5;

Численность других основных станочников:

Тс = 9 ст/ч,   Мр = 1,3;

Всего основных станочников (рабочих):

Росн.ст.= Росн.сверл.+Росн.ток.+Росн.фрез.+Росн.авт.+Росн.др.=

= 17 + 28 + 9 + 8 + 25=87 чел.

Проверка:

Росн.ст. ≤ 2·Сосн;

87 ≤ 2·56 → 87 ≤ 112 – условие выполняется.

2.2. Расчет численности слесарей, монтажников и наладчиков.

Количество слесарей, монтажников и наладчиков подсчитывают по формуле:

Рсл.,мон.,нал.=ТнНФрабП,   где

Рсл.,мон.,нал.- число слесарей, монтажников, наладчиков;

Тн – трудоемкость слесарей, монтажников и наладчиков;

Н = 7000 шт. – годовая производственная программа ;

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки.

Численность слесарей:

Тн = 30 н/ч;

Численность монтажников:

Тн = 30 н/ч;

Численность наладчиков;

Тн = 14 н/ч;

Всего слесарей, монтажников и наладчиков:

Рсл.,мон.,нал. = Рсл.+ Рмон.+ Рнал.= 107+107+50 = 264 чел.

Всего основных рабочих:

РОСН  = Росн.ст.+ Рсл.,мон.,нал. = 87 + 264 = 351 чел.

2.3. Численность остального промышленно-производственного персонала цеха.

Вспомогательные рабочие:

РВСП = 351· 15% =  52,65 → 53 чел.

Руководители:

РРВ =  351· 3% =  10,53 → 11 чел.

Специалисты:

РСПЦ =  351· 9% =  31,59 → 32 чел.

Служащие:

РСЛЖ =  351· 6% =  21,06 → 22 чел.

Количественный состав промышленно-производственного персонала цеха.

Таблица 3

| Промышленно-производственный персонал | Количество, чел |
| --- | --- |
| Основные рабочие | 351 |
| Вспомогательные рабочие | 53 |
| Руководители | 11 |
| Специалисты | 32 |
| Служащие | 22 |
| Итого: | 469 |

- 3. Расчет основной и дополнительной площади цеха.

Расчет ведут по данным задания и справочно-нормативным материалам по формуле:

S = C·Si, где

С – количество оборудования (станков и верстаков);

Сст = 56 шт. – кол-во основных станков

СВ = 133 шт. – кол-во верстаков;

Si – площадь, занимаемая единицей оборудования;

Sст.= 16,5 м2 – площадь занимаемая станком;

Sверст.= 4,5 м2 – площадь занимаемая верстаком.

Производственные площади механических участков цеха:

SС = Сст·Sст = 56 · 16,5 = 924 м2.

Производственная площадь сборочного участка цеха:

SВ = СВ·Sверст. = 133 · 4,5 = 598,5 м2.

Основные производственные площади цеха:

Sос = SС + SВ = 924 +598,5 = 1522,5 м2.

Площадь прочих помещений цеха:

Sпр = Sос · 25% = 1522,5 · 0,25 = 380,625 м2.

Общая площадь цеха:

S = Sос + Sпр = 1522,5  + 380,625 = 1903,125 м2.

Отклонение уточненной площади цеха от расчетной: +150 м2.

Уточненная общая площадь цеха = 1903,125 м2 + 150 м2 = 2023,125 м2

Общая площадь цеха.

Таблица 4

| № п/п | Подразделение цеха | Единица измерен. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные площади механических участков цеха | м2 | 924 |
| 2 | Производственная площадь сборочного участка цеха | м2 | 598,5 |
| 3 | Площадь прочих помещений цеха | м2 | 380,625 |
| 4 | Общая площадь цеха | м2 | 1903,125 |
| 5 | Уточненная общая площадь цеха | м2 | 2023,125 |

- 4. Расчет капитальных затрат на строительство цеха и его оборудование.

4.1. Затраты на строительство здания.

Определяем первоначальные затраты на строительство здания (РЗД):

РЗД = С·V, где

С = 7000 руб. – цена 1м3 здания;

V = S·h м3 – объем здания;

S = 2023,125 м2 – уточнённая общая площадь цеха;

h = 5,5 м – высота цеха.

РЗД = 7000 · 2023,125 · 5,5 = 85 590 312, 5 руб.

Затраты на строительство различных сооружений составляют 10% от затрат  на строительство зданий:

РСООР = РЗД ·10% = 85 590 312, 5 · 10% = 8 559 031,25 руб.

4.2. Затраты на приобретение станочного оборудования:

РОБ = С·РСТ + СВ·РВ; где

С =63 шт. – количество станков;

РСТ = 3000 руб. – средняя цена одного станка;

СВ = 133 шт. – количество верстаков;

РВ = 2000 руб. – средняя цена одного верстака.

РОБ = 63 · 3000 + 133 · 2000 = 455 000 руб.

Затраты на упаковку, доставку и монтаж оборудования составляют 10% от цены оборудования:

РУДМ = РОБ ·10% = 455 000 ·10% = 45 500 руб.

Первоначальные затраты на приобретение оборудования:

РП = РОБ + РУДМ = 455 000  + 45 500  = 500 500 руб.

4.3. Затраты на производственный инвентарь составляют 5% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

РПр.Инв. = РП ·5% = 500 500 ·5% = 25 025 руб.

4.5. Затраты на транспортные средства составляют 10% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

Рт.с. = РП ·10% = 500 500  · 10% = 50 050 руб.

4.6. Затраты на инструмент и приспособления со сроком службы более года составляют 6% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

РИн,Пр.более года  = РП ·6% = 500 500 · 6% = 30 030 руб.

Затраты на инструмент, приспособления, производственный и:

РПХИ = РПр.Инв. + РИн,Пр.более года  = 25 025 + 30 030 = 55 055 руб.

Таблица 5

| № п/п | Вид основных фондов | Кол - во, шт. | Прейску рантная цена, руб. | Итого, руб. | Затраты на транспорт, монтаж и установку, руб. | Стоимость основных фондов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станки основного производства. | 56 | 3 000 | 168 000 | 16 800 | 184 800 |
| 2 | Станки вспомогательного производства. | 7 | 3 000 | 21 000 | 2 100 | 23 100 |
| 3 | Верстаки основного производства | 133 | 2000 | 266 000 | 26 600 | 292 600 |
|  | Итого оборудования: | 196 | – | 455 000 | 45 500 | 500 500 |
| 4 | Транспортные средства | – | – | – | – | 50 050 |
| 5 | Инструмент, приспособления и производственный инвентарь | _ | _ | _ | _ | 55 055 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 105 105 |
| 6 | Стоимость здания | – | – | – | – | 85 590 312, 5 |
| 7 | Стоимость сооружений | – | – | – | – | 8 559 031,25 |
|  | Итого на строительство |  |  |  |  | 94 149 343,75 |
|  | Всего балансовая стоимость основных фондов | 94 754 948,75 руб |  |  |  |  |

- 5. Расчет затрат на основные материалы,  полуфабрикаты и комплектующие изделия.

5.1. Стоимость основных материалов определяем по формуле:

МО = (1 + γ)∑(QiPi – qipi), где

Qi – черный вес i металла;

Pi – средняя стоимость металла;

qi – вес отходов, составляет 15 % черного веса;

pi – цена реализуемых отходов;

γ = 10% – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

Сталь и стальное литье:

Qст = 1,8 кг;

Pст  = 100 руб./кг;

qст = 1,8·15% = 0,27 кг;

pст = 20 руб./кг;

(1 + γ) = 1 + 10% = 1,1;

Мо,ст. = 1,1·(1,8 ·100 – 0,27·20) = 192,06 руб.

На годовую программу:   Н = 7 000 шт.

МОН,ст = Мо,ст.· H = 192,06 ·7000 = 1 344 420 руб.

Цветные металлы:

Qцв.мет. = 5,5 кг;

Pцв.мет. = 200 руб./кг;

qцв.мет. = 5,5·15% = 0,825 кг;

pцв.мет. = 50 руб./кг;

Мо,цв.мет. = 1,1·(5,5 · 200 – 0,825 · 50) = 1164,625 руб.

На годовую программу:  H = 7 000 шт.

МОН,цв.мет. = 1164,625 · 7000 = 8 152 375 руб.

Пластмассы:

Qпл. = 1,6 кг;

Рпл. = 140 руб./кг;

Мо,пл. = 1,1·1,6·140 = 246,4 руб.

На годовую программу: Н= 7000 шт.

МОН, пл. = 246,4 · 7000 = 1 724 800 руб.

Стоимость основных материалов:

МО = Мо,ст. + Мо,цв.мет. + Мо,пл. = 192,06 + 1164,625 + 246,4 =

= 1603,085 руб.

На годовую программу: Н= 7000 шт.

МНО = МО·Н = 1603,085 · 7000 = 11 221 595 руб.

5.2. Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий определяем по формуле:

МПФКИ. = (1 + γ)РnQ, где

Pn – стоимость единицы полуфабрикатов и комплектующих изделий, руб.;

Q – количество полуфабрикатов и комплектующих изделий, шт.;

Н = 7 000 шт. – годовая производственная программа;

γ = 10% – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

(1 + γ) = (1+ 0,1) = 1,1.

Диоды:

QД = 30 шт.;

РД = 10 руб./шт.;

МПФКИ,Д = 1,1 · 30 · 10 = 330 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НД = 330 · 7000 = 2 310 000 руб.

Триоды:

QТ = 25 шт.;

РТ = 10 руб./шт.;

МПФКИ,Т = 1,1 · 25 · 10 = 275 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НТ = 275 · 7000 = 1 925 000 руб.

Сопротивления:

QС = 22 шт.;

РС = 5 руб./шт.;

МПФКИ,С = 1,1 · 22 · 5 = 121 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НС = 121 · 7000 = 847 000 руб.

Конденсаторы:

QК = 16 шт.;

РК = 10 руб./шт.;

МПФКИ,К = 1,1 · 16 · 10 = 176 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НК = 176 · 7000 = 1 232 000 руб.

Провод:

QПр = 100 м;

РПр = 30 руб./м;

МПФКИ,Пр = 1,1 · 100 · 30 = 3 300 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НПр = 3 300· 7 000 = 23 100 000 руб.

Прочие материалы:

QПМ  = 6 руб.;

МПФКИ,ПМ = 1,1 · 6 = 6,6 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НПМ =  6,6 · 7000 = 46 200 руб.

Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий:

МПФКИ = МПФКИ,Д + МПФКИ,Т + МПФКИ,С + МПФКИ,К + МПФКИ,Пр + МПФКИ,ПМ =

= 330 + 275 + 121 + 176 + 3300 + 6,6 = 4 208,6 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,Н = МПФКИ · Н = 4 208,6 · 7000 = 29 460 200 руб.

Всего затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия:

МО,ПФКИ = МО + МПФКИ = 1603,085 + 4 208,6 = 5 811,685 руб.

На годовую программу:

МО,ПФКИ;Н = МО,ПФКИ · Н = 5 811,685 · 7 000 = 40 681 795 руб.

Затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия.

Таблица 6

| № п/п | Материалы | На единицу продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость материалов и комплектующих изделий на годовую программу, руб. с учетом γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Черный вес материала ,кг количество ПФКИ, шт. | Отходы |  | Средняя цена 1 кг , руб. |  | Стоимость материалов и комплектующих изделий, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | % | кг | материала | отходов | материалов в черном весе | отходов | материалов в чистом весе | с учетом транспортно-заготовительных расходов |  |
| 1 | Сталь и стальное литье | 1,8 | 15 | 0,27 | 100 | 20 | 180 | 5,4 | 174,6 | 192,06 | 1 344 420 |
| 2 | Цветные металлы | 5,5 | 15 | 0, 825 | 200 | 50 | 1100 | 41,25 | 1058,75 | 1164,625 | 8 152 375 |
| 3 | Пластмассы | 1,6 | ― | ― | 140 | ― | 224 | ― | 224 | 246,4 | 1 724 800 |
| 4 | Диоды | 30 | ― | ― | 10 | ― | 300 | ― | 300 | 330 | 2 310 000 |
| 5 | Триоды | 25 | ― | ― | 10 | ― | 250 | ― | 250 | 275 | 1 925 000 |
| 6 | Сопротивле-ния | 22 | ― | ― | 5 | ― | 110 | ― | 110 | 121 | 847 000 |
| 7 | Конденсато-ры | 16 | ― | ― | 10 | ― | 160 | ― | 160 | 176 | 1 232 000 |
| 8 | Провод, м | 100 | ― | ― | 30 | ― | 3000 | ― | 3000 | 3300 | 23 100 000 |
| 9 | Прочие материалы | 6 | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 6 | 6,6 | 46 200 |
| ИТОГО: |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5811,685 | 40 681 795 |

- 6. Расчет годового фонда зарплаты всех категорий работников.

6.1. Основной фонд заработной платы основных производственных рабочих.

ОФОСН = ФОСН.Т + ФДОП.ОСН,

где  ФОСН.Т – годовой фонд зарплаты основных рабочих-сдельщиков;

ФДОП.ОСН  = 50% – доплаты основным производственным рабочим (в процентах от тарифного фонда заработной платы).

ФОСН.Т. = Ч · Кср · ТТ,

где Ч = 30 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего (4) разряда работы =1,142;

ТТ – трудоемкость в нормо-часах (н/ч).

ТТ=Тс⋅НМр

где Тс – заданная станкоемкость на одно изделие (ст/ч);

Мр – заданный коэффициент многостаночности;

Н – годовая производственная программа.

Основной фонд зарплаты сверлильщиков:

ТС = 6 ст/ч; Мр = 1,3; Н = 7000 шт.;

ТТ.сверл. = 6 · 7 000 ÷ 1,3 = 32307,69  н/ч.

ФОСН.Т.сверл. = 30 · 1,142 · 32307,69  = 1 106 861,53 руб.

ФДОП.ОСН.сверл.= 1 106 861,53 · 50% = 553430,76 руб.

ОФОСН.сверл. = ФОСН.Т.сверл + ФДОП.ОСН.сверл. =

= 1 106 861,53 + 553430,76 = 1660292,30 руб.

Основной фонд зарплаты токарей:

ТС = 10 ст/ч; Мр = 1,3; Н = 7 000 шт.;

ТТ.токар. = 10 · 7 000 ÷ 1,3 = 53846,15 н/ч.

ФОСН.Т.токар. = 30 · 1,142 · 53846,15 = 1844769,23 руб.

ФДОП.ОСН.токар.= 1844769,23 · 50% = 922384,61 руб.

ОФОСН.токар. = 1844769,23 + 922384,61 = 2 767 153,84 руб.

Основной фонд зарплаты фрезеровщиков:

ТС = 3 ст/ч, Мр = 1,3; Н = 7000 шт.;

ТТ.фрез. = 3 · 7000 ÷ 1,3 = 16153,84 н/ч.

ФОСН.Т.фрез. = 30 · 1,142 · 16153,84 = 553430,76 руб.

ФДОП.ОСН.фрез.= 553430,76 · 50% = 276715,38 руб.

ОФОСН.фрез. = 553 430,76 + 276 715,38 = 830 146,15 руб.

Основной фонд зарплаты автоматчиков:

Тс = 5 ст/ч,  Мр = 2,5; Н = 7000 шт.;

ТТ.авт. = 5 · 7000 ÷ 2,5 = 14000 н/ч.

ФОСН.Т.авт. = 30 · 1,142 · 14000 = 479640 руб.

ФДОП.ОСН.авт.= 479640 · 50% = 239820 руб.

ОФОСН.авт. = 479 640 + 239 820 = 719 460 руб.

Основной фонд зарплаты других станочников:

Тс = 9 ст/ч,   Мр = 1,3; Н = 7000 шт.;

ТТ.др.стан. = 9 · 7000 ÷ 1,3 = 48461,53 н/ч.

ФОСН.Т.др.стан. = 30 · 1,142 · 48461,53 = 1660292,30 руб.

ФДОП.ОСН.др.стан.= 1660292,30 · 50% = 830146,15 руб.

ОФОСН.др.стан. = 1 660 292,30 + 830 146,15= 2 490 438,46 руб.

Основной фонд зарплаты слесарей:

ТН = 30 н/ч, Мр = 1; Н = 7 000 шт.;

ТТ.слес. = 30 · 7000 = 210000 н/ч.

ФОСН.Т.слес. = 30 · 1,142 · 210000 = 7 194 600 руб.

ФДОП.ОСН.слес.= 7194600· 50% = 3 597 300 руб.

ОФОСН.слес. = 7 194 600+ 3 597 300= 10 791 900 руб.

Основной фонд зарплаты монтажников:

ТН = 30 н/ч; Мр = 1; Н = 7 000 шт.;

ТТ.монт. = 30 · 7 000 = 210 000 н/ч.

ФОСН.Т.монт. = 30 · 1,142 · 210 000  = 7 194 600 руб.

ФДОП.ОСН.монт.= 7 194 600· 50% = 3 597 300 руб.

ОФОСН.монт. = 7 194 600+ 3 597 300= 10 791 900 руб.

Основной фонд зарплаты наладчиков:

ТН = 14 н/ч; Мр = 1; Н = 7000 шт.;

ТТ.нал. = 14 · 7 000 = 98000 н/ч.

ФОСН.Т.нал. = 30· 1,142 · 98000 = 3 357 480 руб.

ФДОП.ОСН.нал.= 3357480 · 50% = 1 678 740 руб.

ОФОСН.нал. = 3 357 480 + 1 678 740 = 5 036 220 руб.

Основной фонд зарплаты основных производственных рабочих:

ОФОСН = ОФОСН.сверл. + ОФОСН.токар. + ОФОСН.фрез. + ОФОСН.авт. +

+ ОФОСН.др.стан. + ОФОСН.слес. + ОФОСН.монт. + ОФОСН.нал. =

= 1 660 292,30 + 2 767 153,84+ 830 146,15+ 719 460 + 2 490 438,46 + 10 791 900 + 10 791 900 + 5 036 220 = 35 087 510,77 руб.

Дополнительная зарплата основных производственных рабочих составляет 10% от основной зарплаты:

ДЗОСН = ОФОСН · 10% = 35 087 510,77 · 10% = 3 508 751,07 руб.

Отчисление на социальные нужды основных производственных рабочих составляет 26% от суммы основной и дополнительной зарплаты:

ОССОСН = (ОФОСН + ДЗОСН) · 26% = (35 087 510,77 + 3 508 751,07) · 26%  = 38 596 261,84 · 0,26 = 10 035 028,08 руб.

Годовой фонд зарплаты основных производственных рабочих:

ГФОСН = ОФОСН + ДЗОСН  + ОССОСН =

= 35 087 510,77 + 3 508 751,07+ 10 035 028,08 = 48 631 289,92 руб.

6.2. Основной фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

ОФВСП = ФВСП.Т + ФДОП.ВСП.

где ФВСП.Т – тарифный годовой фонд зарплаты для вспомогательных рабочих-повременщиков;

ФДОП.ВСП. = 40% от тарифного годового фонда зарплаты – доплата вспомогательным рабочим.

ФВСП.Т = Ч · Кср · РВСП. · ФРАБ.,

где Ч – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего разряда работы (1,268);

РВСП. – число вспомогательных рабочих-повременщиков;

ФРАБ. – действительный годовой фонд времени рабочего в смену.

Тарифный годовой фонд зарплаты для вспомогательных рабочих:

Кср =  1,268;

Ч = 25 руб.;

РВСП. = 53 чел.;

ФРАБ. = 1793 ч;

ФВСП.Т = 25· 1,268 · 53 · 1793 = 3 012 419,3 руб.

ФДОП.ВСП. = ФВСП.Т · 40% = 3 012 419,3 · 0,4 = 1 204 967,72 руб.

Основной фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

ОФВСП = ФВСП.Т + ФДОП.ВСП. = 3 012 419,3 + 1 204 967,72 =

= 4 217 387,02 руб.

Дополнительная зарплата вспомогательных рабочих составляет 8% от основной зарплаты:

ДЗВСП = ОФВСП · 8% = 4 217 387,02 · 0,08 = 337 390,96  руб.

Отчисление на социальные нужды вспомогательных рабочих составляет 26% от суммы основной и дополнительной зарплаты:

ОССВСП = (ОФВСП + ДЗВСП) · 26% = (4 217 387,02 + 337 390,96) · 0,26 = 4 554 777,98· 0,26 = 1 184 242,27 руб.

Годовой фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

ГФВСП = ОФВСП + ДЗВСП + ОССВСП =

= 4 217 387,02 + 337 390,96+ 1 184 242,27 = 5 739 020,25 руб.

6.3. Основной фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих.

ОФ = Фраб ·  Р · Ч · К  где

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

Р.-  количество руководителей, специалистов и служащих.

Ч – 25 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего разряда работы для каждой из перечисленных групп.

ОФ /12 · 11,4 -  расчёт месячной заработной платы сотрудников.

Все данные сведём в таблицу 7, для большей наглядности.

Таблица 7

| Должность | Кол-во Чел. | Тарифная ставка Ч, руб | Кср. | Кгод | Месячный оклад, руб. | Месячный ФЗП, руб | Основной ФЗП, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители | 11 | 25 | 3,259 | 11,2 | 12173,72292 | 133910,9521 | 1499802,663 |
| Специалисты | 32 | 25 | 2,813 | 11,2 | 10507,72708 | 336247,2667 | 3765969,387 |
| Служащие | 22 | 25 | 2,242 | 11,4 | 8374,804167 | 184245,6917 | 2100400,885 |
| Итого: | 65 | - | - | - | 31056,25417 | 654403,9104 | 7366172,935 |

Рассчитаем дополнительную заработную плату всем категориям ИТР, сведём данные в таблицу 8.

Таблица 8

| Должность | Основной ФЗП, руб | ДЗ сотрудников, руб | Страховые нужды, руб | Годовой ФЗП, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители | 1499802,663 | 269964,4793 | 460139,457 | 2229906,599 |
| Специалисты | 3765969,387 | 263617,8571 | 1047692,683 | 5077279,928 |
| Служащие | 2100400,885 | 84016,0354 | 567948,3993 | 2752365,32 |
| Итого: | 7366172,935 | 617598,3718 | 2075780,54 | 10059551,85 |

Сводная таблица годового фонда зарплаты по цеху.

Таблица 9

| Категория работников | Числен- ность, чел. | Основной фонд зарплаты | Дополнительная зарплата |  | Отчисления на соц. страхов., руб. | Годовой фонд зарплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб. |  |  |
| Основные рабочие | 351 | 35 087 510,77 | 10 | 3 508 751,07 | 10 035 028,08 | 48 631 289,92 |
| Вспомогатель- ные рабочие | 53 | 4 217 387,02 | 8 | 337 390,96 | 1 184 242,27 | 5 739 020,25 |
| ИТОГО: | 404 | 39 304 897,79 |  | 3 846 142,03 | 11 219 270,35 | 54 370 310,17 |
| Руководители | 11 | 1499802,663 | 18 | 269964,4793 | 460139,457 | 2229906,599 |
| Специалисты | 32 | 3765969,387 | 7 | 263617,8571 | 1047692,683 | 5077279,928 |
| Служащие | 22 | 2100400,885 | 4 | 84016,0354 | 567948,3993 | 2752365,32 |
| ИТОГО: | 65 | 7 366 172,93 | ― | 617 598,37 | 20 757 80,54 | 10 059 551,85 |
| ВСЕГО: | 469 | 46 671 070,73 |  | 4 463 740,40 | 13 295 050,89 | 64 429 862,02 |

ГФ = 64 429 862,02 руб. – годовой фонд зарплаты всех работающих в цехе

- 7. Расчёт цеховой себестоимости изготовления одного блока

При калькуляции цеховой себестоимости продукции для каждого изделия все расходы группируем не по элементам затрат, а по статьям расходов.

Калькуляцию рассчитываем по формуле:

С = М + З + Н, где

С – себестоимость одного изделия, руб.;

М – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия;

З – основная зарплата основных рабочих.

Нкр– косвенные цеховые расходы, которые следует принять как 120% от ОФ основных производственных рабочих;

МО,ПФКИ;Н = 40 681 795 руб. затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия на годовую программу;

М = МО,ПФКИ;Н ÷ Н = 40 681 795 ÷ 7 000 = 5 811,68 руб. – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие для одного изделия;

Н = 7 000 шт. – годовая производственная программа.

, где

– сумма нормированного времени на одно изделие, ч;

Тс – станкоемкость (трудоемкость) на одно изделие;

Кмс – коэффициент многостаночности;

Тнорм = 97,54 ч.;

Ч = 30 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср = 1,142– тарифный коэффициент среднего (4) разряда работы;

1,5 – коэффициент, учитывающий доплаты к тарифному фонду заработной платы основных рабочих;

З = 97,54 · 30· 1,142· 1,5 = 5012,58 руб.

ОФОСН = 35 087 510,77 руб. – основная заработная плата основных производственных рабочих.

Нкр = ОФОСН · 120%  =  35 087 510,77 · 1,2 = 42 105 012,92 руб

Нкр’= Нкр / H = 42 105 012,92 / 7 000 = 6 015 руб., на одно изделие

С  = М + З + Нкр = 5 811,68 + 5012,58 + 6 015 = 16 839,26 руб. – себестоимость одного изделия.

Калькуляция цеховой себестоимости одного блока.

Таблица 10

| № п/п | Затраты (по статьям расходов) | Затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. |  | % |
| 1 | Прямые расходы: |  |  |  |
|  | Материалы и комплектующие изделия | 5 811,68 |  | 34,5 |
|  | Основная зарплата основных рабочих | 5012,58 |  | 29,8 |
| 2 | Цеховые косвенные расходы | 6 015 | 35,7 |  |
| ВСЕГО: |  | 16 839,26 |  | 100 |

Рассчитаем полную себестоимость блока по формуле:

СПОЛН = СЦЕХ+ЗОЗ+ЗВН.П

ЗОЗ – Общезаводские расходы, руб.(50% от основной зарплаты основных производственных рабочих)

ЗВН.П – Внепроизводственные расходы, руб.( 20% от производственной себестоимости)

ЗОЗ = 35 087 510,77 · 50%  = 17 543 755

ЗОЗ’ =  17 543 755/ 7000= 2506,25

ЗВН.П = 16 839,26· 20%  = 3 367,85

СПОЛН= 16 839,26+ 2506,25+ 3 367,85= 22 713,36 руб.

- 8. Расчет основных технико-экономических показателей работы цеха.

1) Товарная продукция цеха рассчитывается по формуле:

ТП = Н · ЦР , где

Н = 7 000 шт. – годовая программа выпуска изделий;

ЦР – расчетная цена.

ЦР = С + ПР ,где

С = 22 713,36 руб. – себестоимость одного изделия;

ПР – расчетная прибыль.

ПР = 0,3(С – МЗ);

МЗ – стоимость материальных затрат;

МЗ =  (М + Здр), где

М = 5 811,68 руб. – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие для одного изделия;

Здр = М · 50% = 5 811,68 · 0,5 = 2 905,84 руб. – доля косвенных цеховых расходов, приходящаяся на другие виды материальных затрат;

МЗ = М + Здр = 5 811,68 + 2 905,84 = 8 717,52 руб.

ПР = 0,3(С – МЗ) = 0,3(22 713,36 – 8 717,52) = 4 198,75 руб.

ЦР = С + ПР = 22 713,36 + 4 198,75 = 26 912,11 руб.

ТП = Н · ЦР = 7 000 · 26 912,11 = 188 384 770 руб.

2) Реализованная продукция – это оплаченная потребителями продукция:

РП = ТП + (ОГН – ОГК), где

ТП = 188 384 770 руб. – товарная продукция цеха;

ОГН = 180 000 руб. – остаток нереализованной готовой продукции на начало года;

ОГК = 120 000 руб. – остаток нереализованной готовой продукции на конец года;

РП = 188 384 770 + (180 000  – 120 000) = 188 444 770 руб.

3) Выработка на одного работающего:

Вр=ТПЧППП  ,  где

ТП = 188 384 770 руб. – товарная продукция цеха;

ЧППП = 469 чел. – численность промышленно-производственного персонала цеха;

Вр = 188 384 770 ÷ 469 = 401 673,28 руб./чел.

4) Цеховая прибыль:

ПЦ = ПР · Н, где

ПР = 4 198,75 руб. –  расчетная прибыль;

Н = 7 000 шт. – годовая производственная программа;

ПЦ = 4 198,75 · 7 000 = 29 391 250 руб.

5) Себестоимость товарной продукции:

СТ = С · Н,  где

С  = 22 713,36 руб. – себестоимость одного изделия;

Н = 7 000 шт. – годовая производственная программа;

СТ = 22 713,36 · 7000 = 158 993 520 руб.

6) Затраты на 1 руб. товарной продукции:

З=СТТП,  где

СТ = 158 993 520 руб. – себестоимость товарной продукции;

ТП = 188 384 770 руб. – товарная продукция цеха;

З = 158 993 520 ÷ 188 384 770 = 0,84 руб.

7) Уровень рентабельности работы цеха:

,  где

ПЦ = 29 391 250 руб. – цеховая прибыль;

ОФ = 94 754 948,75 руб. – стоимость основного капитала;

ОСН = Мз · 0,9 · 0,8 · H   руб. – стоимость нормируемых оборотных средств;

Мз = 8 717,52

ОСН = 8 717,52 · 0,9 · 0,8 ·7 000  = 43 936 300,8

8) Фондоотдача:

, где

ТП = 188 384 770 руб. – товарная продукция цеха;

ОФ = 94 754 948,75 руб. – балансовая стоимость основных фондов;

Фо = 188 384 770 ÷ 94 754 948,75 = 1,99 руб.

9) Коэффициент использования оборотного капитала

КОБ=РПОС, где

РП = 188 444 770 руб. – реализованная продукция;

ОС = ОФ · 0,9 = 94 754 948,75  · 0,9 = 85 279 453,88 руб. – стоимость оборотных средств;

КОБ = 188 444 770 ÷ 85 279 453,88 = 2,21.

10) Период одного оборота:

t=ДКОБ, где

Д = 365 дней – количество календарных дней в плановом периоде;

КОБ = 2,21 – коэффициент оборачиваемости;

t = 365 ÷ 2,21 = 165,16 дней.

Основные технико-экономические показатели, рассчитанные в данной работе, сведём в итоговой таблице 11.

Основные технико-экономические показатели механического цеха

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарная продукция | руб. | 188 384 770 |
| 2 | Реализованная продукция | руб. | 188 444 770 |
| 3 | Численность промышленно-производственного персонала всего, в том числе: | чел. | 469 |
|  | Основных рабочих |  | 351 |
|  | Вспомогательных |  | 53 |
|  | Руководителей |  | 11 |
|  | Специалистов |  | 32 |
|  | Служащих |  | 22 |
| 4 | Себестоимость товарной продукции | руб. | 158 993 520 |
| 5 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | руб. | 0,84 |
| 6 | Полная себестоимость | руб. | 24 911,38 |
| 7 | Расчетная цена на единицу продукции | руб. | 29 591,43 |
| 8 | Прибыль предприятие от выпуска блоков | руб. | 60 840 650 |
| 9 | Стоимость производственных фондов всего, в том числе оборотного капитала | руб. | 138 691 249,55 |
| 10 | Рентабельность | % |  |
| 11 | Фондоотдача |  | 1,99 |
| 12 | Оборачиваемость оборотного капитала |  | 2,21 |
| 13 | Период одного оборота | дней | 165,16 |

- Список используемой литературы:

- Арабянц З.И., Благодарев И.М. и др. Справочник начальника цеха промышленного предприятия, — М.: Экономика, 1987.

- Вегера В.А. Организация, планирование и управление предприятием радиотехнической промышленности: задание, методические указания и справочно-нормативные материалы по выполнению курсовой работы. М., МГОУ, 2010.

- Волкова К.А. и др. Структура производственного объединения, положения об отделах и службах, должностные инструкции: справочное пособие. — М.: Экономика, 2007.

- Организация и планирование радиотехнического производства: Управление предприятием радиопромышленности. – Под ред. А.И.Кноля. М.: Высшая школа, 1987.

- Организация, планирование и управление предприятием электронной промышленности. – Под ред. П.М.Стуколова. М.: Высшая школа, 1986.