Содержание:

Основное задание	2

Исходные данные для проектирования цехов	3

1. Определение необходимого количества оборудования	6

2. Расчет потребного количества рабочих, руководителей, специалистов и служащих.	9

3. Расчет основной и дополнительной площади цеха	12

4. Расчет капитальных затрат на строительство цеха и его оборудование.	13

5. Расчет затрат на основные материалы,  полуфабрикаты и комплектующие изделия.	15

6. Расчет годового фонда зарплаты всех категорий работников.	20

7. Расчёт цеховой себестоимости изготовления одного блока	26

8. Расчет основных технико-экономических показателей	28

Список используемой литературы:	32

- Основное задание:

- Определить необходимое количество оборудования (станков, верстаков) в соответствии с заданным технологическим процессом. Принять работу оборудования в две смены.

- Рассчитать численность основных рабочих (исходя из трудоемкости годовой программы с учетом коэффициента многостаночности), вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов, служащих.

- Рассчитать основную и уточненную площади цеха.

- Определить капитальные затраты на строительство здания цеха, сооружения и его оборудование.

- Подсчитать затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия.

- Подсчитать годовой фонд заработной платы для всех категорий работников:

- основных рабочих – по трудоемкости выпуска и среднему разряду работ;

- вспомогательных рабочих – в соответствии с их численностью и средним разрядом;

- руководителей, специалистов, служащих в соответствии с установленными  нормативами их численности.

- Составить калькуляцию цеховой себестоимости изготовления одного изделия.

- Рассчитать основные технико-экономические показатели работы цеха.

- Исходные данные для проектирования цехов

Вар. 10

Таблица 1

| Показатели | Значение | Коэфф. многост. |
| --- | --- | --- |
| Годовая производственная программа, тыс.шт. | 13,0 |  |
| Трудоемкость работ на одно изделие, н/ч |  |  |
| слесарные III разряда | 45 | 1 |
| монтажные IV разряда | 25 | 1 |
| наладочные V разряда | 12 | 1 |
| сверлильные II разряда | 10 | 1,3 |
| токарно-револьверные III разряда | 8 | 1,3 |
| фрезерные III разряда | 5 | 1,3 |
| автоматные III разряда | 4 | 2,5 |
| другие работы III разряда | 9 | 1,3 |
| Портребное количество материалов на одно изделие: |  |  |
| стали и стального литья, кг | 1,7 |  |
| цветных металлов, кг | 6,5 |  |
| пластмасс, кг | 1,8 |  |
| диодов разных, шт. | 35 |  |
| триодов, шт. | 15 |  |
| сопротивлений, шт. | 24 |  |
| конденсаторов, шт. | 20 |  |
| проводов разных, м | 105 |  |
| прочих материалов, руб. | 5 |  |
| Отклонение уточненной площади цеха от расчетной | +50 |  |
| Остатки нереализованной продукции, тыс. руб.: |  |  |
| на начало года | 280 |  |
| на конец года | 260 |  |

Дополнительные справочно-нормативные данные

| Данные для расчета здания |  |
| --- | --- |
| Высота цеха, м | 5,5 |
| Площадь, занимаемая одним станком, м2 | 16,5 |
| Площадь, занимаемая одним верстаком, монтажным столом, наладочным стендом, м2 | 4,5 |
| Площадь прочих помещений в процентах к общей площади всех станков и верстаков, % | 25 |
| Цена м3 здания, руб. | 7000 |
| Средняя цена одного станка, тыс.руб. | 3000 |
| Средняя цена одного верстака, руб. | 2000 |
| Средняя мощность электродвигателя станка, кВт | 5 |
| Затраты на транспортные средства, инвентарь, инструменты и приспособления (в процентах) от первоначальных затрат на приобретение оборудования |  |
| Транспорт % | 10 |
| Инвентарь % | 5 |
| Инструмент и приспособления со сроком службы более года | 6 |
| Персонал цеха |  |
| Продолжительность смены, ч | 8 |
| Продолжительность рабочей недели, ч | 41 |
| Количество смен в сутки | 2 |
| Средняя продолжительность отпуска, дн. |  |
| для рабочих | 18 |
| для специалистов и руководителей | 24 |
| для служащих | 18 |
| Невыходы по болезни и другим причинам (в процентах) от номинального времени, % | 12 |
| Количество вспомогательных рабочих (в процентах) от числа основных рабочих, % | 15 …18 |
| Средний разряд рабочих | 4 - 5 |
| Средний тарифный разряд основных рабочих | 4 |
| Средний тарифный разряд вспомогательных рабочих | 5 |
| Процент выполнения норм выработки, % | 110 |
| Доплата (в процентах) от тарифного фонда заработной платы |  |
| Основным производственным рабочим, % | 50 |
| Вспомогательным рабочим, % | 40 |

| Тарифная часовая ставка рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдельщики |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 руб. |  |  |
| Повременщики |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 руб. |  |  |
| Средние межразрядные тарифные коэффициенты единой тарифной сетки по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория работников | Разряд по оплате труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 4 | 5 | … | 12 | … | 14 |  | … | 16 |
| Сдельщики |  |  | 1,142 |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |
| Повременщики |  |  |  | 1,268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Служащие |  |  |  |  |  | 2,242 |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |  |  | 2,813 |  |  |  |
| Руководители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,259 |
| Дополнительная зарплата (в процентах) от основной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Вспомогательных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| Цены на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортовая сталь и стальное литье, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Цветные металлы, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| Гетинакс, руб/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |
| Диоды, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Триоды, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Сопротивления, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Конденсаторы, руб/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Провод разный, руб./м |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Отходы на 1 кг черных металлов (стружка), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Отходы на 1 кг цветных металлов, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Общезаводские расходы – 50% от основной зарплаты основных производственных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внепроизводственных расходы – 20% от производственной себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль в цене предприятия – 30% от полной себестоимости за вычетом затрат на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль – 20% от прибыли за вычетом налога на имущество. Налог на имущество – 2,2% от первоначальной (балансовой) стоимости основного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Определение необходимого количества оборудования

- (станков и верстаков)

Количество станков рассчитываем для каждого вида по формуле:

С=TCHФДП,   где

С – число станков;

ТС – заданная станкоемкость на одно изделие, ст/ч;

Н = годовая программа по заданию – 13000 шт.;

Фд = действительный годовой фонд времени работы станка в две смены –3954 ч.;

П = коэффициент перевыполнения норм выработки – 1,1.

Количество сверлильных станков:

ТС = 10 ст/ч,

Количество токарных станков:

ТС = 8 ст/ч,

Количество фрезерных станков:

ТС = 5 ст/ч,

Количество автоматных станков:

ТС = 4 ст/ч,

Количество дополнительных станков:

ТС = 8 ст/ч,

Общее число основных станков:

Сосн= Ссверл+ Стокар+ Сфрез+ Савт+ Сдоп= 30+24+15+12+27=108 шт.

Количество станков для ремонта оборудования:

Срем.обор. = Сосн · 2,5% = 108 · 2,5% = 2,7 → 3 шт.

Количество станков для ремонта оснастки:

Срем.оснас. = Сосн · 2% = 108 · 2% = 2,16 → 3 шт.

Количество заточных станков:

Сзаточ.= Сосн · 4% = 108 · 4% = 4,32 → 5 шт.

Общее число вспомогательных станков:

Свспомог. = Срем.обор.+Срем.оснас.+Сзаточ. = 3+3+5 = 11 шт.

Всего станков:

С = Сосн + Свспомог.  = 108 + 11 = 119 шт.

Количество слесарных, монтажных и наладочных верстаков 
рассчитываем по формуле:

СВ=ТННФрабSП, где

СВ – число верстаков при двухсменной работе;

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

Н = 13000 шт. – количество изделий в год;

S = 2 – заданное количество смен;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки;

ТН – трудоемкость слесарной работы в н/ч на одно изделие.

Количество слесарных верстаков:

ТН = 45 н/ч;

Количество монтажных верстаков:

ТН = 25 н/ч;

Количество наладочных верстаков:

ТН = 12 н/ч;

Всего верстаков:

СВ = СВ.слес.+ СВ.монт.+ СВ.налад. = 149+83+40 = 272 шт.

Оборудование механического цеха по изготовлению блоков радиозавода

Таблица 2

| Оборудование | Количество шт. |
| --- | --- |
| Станки | 119 |
| Верстаки | 272 |
| Итого: | 391 |

- 2. Расчет потребного количества рабочих, руководителей,

- специалистов и служащих.

2.1. Расчет численности основных производственных рабочих.

При расчете численности основных рабочих считаем отдельно число рабочих по каждой специальности по формуле:

Росн=ТсНМрФрабП,   где

Росн – число основных рабочих;

Тс – заданная станкоемкость на одно изделие;

Н = 13000 шт. – годовая производственная программа по заданию;

Мр – коэффициент многостаночности;

Фраб = 1793 ч. – действительный расчетный годовой фонд времени одного рабочего в одну смену;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки.

Численность сверлильщиков:

Тс = 10 ст/ч,    Мр = 1,3;

Численность токарей:

Тс = 8 ст/ч,   Мр = 1,3;

Численность фрезеровщиков:

Тс = 5 ст/ч,   Мр = 1,3;

Численность автоматчиков:

Тс = 4 ст/ч,   Мр = 2,5;

Численность других основных станочников:

Тс = 9 ст/ч,   Мр = 1,3;

Всего основных станочников (рабочих):

Росн.ст.= Росн.сверл.+Росн.ток.+Росн.фрез.+Росн.авт.+Росн.др.=

= 26 + 21 + 13 + 6 + 23=89 чел.

Проверка:

Росн.ст. ≤ 2·Сосн;

89 ≤ 2·108 → 89 ≤ 216 – условие выполняется.

2.2. Расчет численности слесарей, монтажников и наладчиков.

Количество слесарей, монтажников и наладчиков подсчитывают по формуле:

Рсл.,мон.,нал.=ТнНФрабП,   где

Рсл.,мон.,нал.- число слесарей, монтажников, наладчиков;

Тн – трудоемкость слесарей, монтажников и наладчиков;

Н = 13000 шт. – годовая производственная программа ;

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

П = 1,1 – коэффициент перевыполнения норм выработки.

Численность слесарей:

Тн = 45 н/ч;

Численность монтажников:

Тн = 25 н/ч;

Численность наладчиков;

Тн = 12 н/ч;

Всего слесарей, монтажников и наладчиков:

Рсл.,мон.,нал. = Рсл.+ Рмон.+ Рнал.= 297+165+80 = 542 чел.

Всего основных рабочих:

РОСН  = Росн.ст.+ Рсл.,мон.,нал. = 89 + 542 = 631 чел.

2.3. Численность остального промышленно-производственного персонала цеха.

Вспомогательные рабочие:

РВСП = 631· 15% =  94,65 → 95 чел.

Руководители:

РРВ =  631· 3% =  18,93 → 19 чел.

Специалисты:

РСПЦ =  631· 9% =  56,79 → 57 чел.

Служащие:

РСЛЖ =  631· 6% =  37,86 → 38 чел.

Количественный состав промышленно-производственного

персонала цеха

Таблица 3

| Промышленно-производственный персонал | Количество, чел |
| --- | --- |
| Основные рабочие | 631 |
| Вспомогательные рабочие | 95 |
| Руководители | 19 |
| Специалисты | 57 |
| Служащие | 38 |
| Итого: | 840 |

- 3. Расчет основной и дополнительной площади цеха

Расчет ведут по данным задания и справочно-нормативным материалам по формуле:

S = C·Si, где

С – количество оборудования (станков и верстаков);

Сст = 108 шт. – кол-во основных станков

СВ = 272 шт. – кол-во верстаков;

Si – площадь, занимаемая единицей оборудования;

Sст.= 16,5 м2 – площадь занимаемая станком;

Sверст.= 4,5 м2 – площадь занимаемая верстаком.

Производственные площади механических участков цеха:

SС = Сст·Sст = 108 · 16,5 = 1682 м2.

Производственная площадь сборочного участка цеха:

SВ = СВ·Sверст. = 272 · 4,5 = 1224 м2.

Основные производственные площади цеха:

Sос = SС + SВ = 1682 + 1224 = 2906 м2.

Площадь прочих помещений цеха:

Sпр = Sос · 25% = 2906 · 0,25 = 726,5 м2.

Общая площадь цеха:

S = Sос + Sпр = 2906 + 726,5 = 3632,5 м2.

Отклонение уточненной площади цеха от расчетной: +50 м2.

Уточненная общая площадь цеха = 3632,5 м2 + 50 м2 = 3682,5 м2

Общая площадь цеха

Таблица 4

| № п/п | Подразделение цеха | Ед. измер | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные площади механических участков цеха | м2 | 1682 |
| 2 | Производственная площадь сборочного участка цеха | м2 | 1224 |
| 3 | Площадь прочих помещений цеха | м2 | 726,5 |
| 4 | Общая площадь цеха | м2 | 3632,5 |
| 5 | Уточненная общая площадь цеха | м2 | 3682,5 |

- 4. Расчет капитальных затрат на строительство цеха

- и его оборудование.

Затраты на строительство здания.

Определяем первоначальные затраты на строительство здания (РЗД):

РЗД = С·V, где

С = 7000 руб. – цена 1м3 здания;

V = S·h м3 – объем здания;

S = 3682,5 м2 – уточнённая общая площадь цеха;

h = 5,5 м – высота цеха.

РЗД = 7000 · 3682,5 · 5,5 = 141 776 250 руб.

Затраты на строительство различных сооружений составляют 10% от затрат  на строительство зданий:

РСООР = РЗД ·10% = 141 776 250 ·10% = 14 177 625 руб.

Затраты на приобретение станочного оборудования:

РОБ = С·РСТ + СВ·РВ; где

С =119 шт. – количество станков;

РСТ = 3000 руб. – средняя цена одного станка;

СВ = 272 шт. – количество верстаков;

РВ = 2000 руб. – средняя цена одного верстака.

РОБ = 119·3000 + 272·2000 = 901 000  руб.

Затраты на упаковку, доставку и монтаж оборудования составляют 10% от цены оборудования:

РУДМ = РОБ ·10% = 901 000 ·10% = 90 100 руб.

Первоначальные затраты на приобретение оборудования:

РП = РОБ + РУДМ = 901 000  + 90 100  = 991 100 руб.

Затраты на производственный инвентарь составляют 5% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

РПр.Инв. = РП ·5% = 991 100 ·5% = 49 555 руб.

Затраты на транспортные средства составляют 10% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

Рт.с. = РП ·10% = 991 100  · 10% = 99 110 руб.

Затраты на инструмент и приспособления со сроком службы более года составляют 6% от первоначальных затрат на приобретение оборудования:

РИн,Пр.более года  = РП ·6% = 991 100 · 6% = 59 466 руб.

Затраты на инструмент, приспособления и производственный инвентарь:

РПХИ = РПр.Инв. + РИн,Пр.более года   = 49 555 + 59 466 = 109 021 руб.

Расчет затрат на строительство здания и оборудования цеха

Таблица 5

| № п/п | Вид основных фондов | Кол-во, шт. | Прейскурантная цена, руб. | Итого, руб. | Затраты на транспорт, монтаж и установку, руб. | Стоимость основных фондов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станки основного производства. | 108 | 3 000 | 324 000 | 32 400 | 356 400 |
| 2 | Станки вспомогательного производства. | 11 | 3 000 | 33 000 | 3 300 | 36 300 |
| 3 | Верстаки основного производства | 272 | 2000 | 544 000 | 54 400 | 598 400 |
|  | Итого: | 391 | – | 901 000 | 90 100 | 991 100 |
| 4 | Транспортные средства | – | – | – | – | 99 110 |
| 5 | Инструмент, приспособления и производственный инвентарь | _ | _ | _ | _ | 109 021 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 208 131 |
| 6 | Стоимость здания | – | – | – | – | 141 776 250 |
| 7 | Стоимость сооружений | – | – | – | – | 14 177 625 |
|  | Итого на строительство |  |  |  |  | 155 953 875 |
|  | Всего балансовая стоимость основных фондов | 157 153 106 руб |  |  |  |  |

- 5. Расчет затрат на основные материалы,  полуфабрикаты и комплектующие изделия.

5.1. Стоимость основных материалов определяем по формуле:

МО = (1 + γ)∑(QiPi – qipi), где

Qi – черный вес i металла;

Pi – средняя стоимость металла;

qi – вес отходов, составляет 15 % черного веса;

pi – цена реализуемых отходов;

γ = 10% – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

Сталь и стальное литье:

Qст = 1,7 кг;

Pст  = 100 руб./кг;

qст = 1,7·15% = 0,255 кг;

pст = 20 руб./кг;

(1 + γ) = 1 + 10% = 1,1;

Мо,ст. = 1,1·(1,7 ·100 – 0,255·20) = 181,39 руб.

На годовую программу:   Н = 13 000 шт.

МОН,ст = Мо,ст.· H = 181,39 ·13000 = 2 358 070 руб.

Цветные металлы:

Qцв.мет. = 6,5 кг;

Pцв.мет. = 200 руб./кг;

qцв.мет. = 6,5·15% = 0,975 кг;

pцв.мет. = 50 руб./кг;

Мо,цв.мет. = 1,1·(6,5 · 200 – 0,975 · 50) = 1376,375 руб.

На годовую программу:  H = 13 000 шт.

МОН,цв.мет. = 1376,375 ·13000 = 17 892 875 руб.

Пластмассы:

Qпл. = 1,8 кг;

Рпл. = 140 руб./кг;

Мо,пл. = 1,1·1,8·140 = 277,2 руб.

На годовую программу: Н= 13000 шт.

МОН, пл. = 277,2 · 13000 = 3 603 600 руб.

Стоимость основных материалов:

МО = Мо,ст + Мо,цв.мет + Мо,пл.= 181,39 + 1376,375 + 277,2 =1834,965 руб.

На годовую программу: Н= 13000 шт.

МНО = МО·Н = 1834,965 · 13000 = 23 854 545 руб.

5.2. Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий определяем по формуле:

МПФКИ. = (1 + γ)РnQ, где

Pn – стоимость единицы полуфабрикатов и комплектующих изделий, руб.;

Q – количество полуфабрикатов и комплектующих изделий, шт.;

Н = 13 000 шт. – годовая производственная программа;

γ = 10% – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

(1 + γ) = (1+ 0,1) = 1,1.

Диоды:

QД = 35 шт.;

РД = 10 руб./шт.;

МПФКИ,Д = 1,1 · 35 · 10 = 385 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НД = 385 · 13000 = 5 005 000 руб.

Триоды:

QТ = 15 шт.;

РТ = 10 руб./шт.;

МПФКИ,Т = 1,1 · 15 · 10 = 165 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НТ = 165 · 13000 = 2 145 000 руб.

Сопротивления:

QС = 24 шт.;

РС = 5 руб./шт.;

МПФКИ,С = 1,1 · 24 · 5 = 132 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НС = 132 · 13000 = 1 716 000 руб.

Конденсаторы:

QК = 20 шт.;

РК = 10 руб./шт.;

МПФКИ,К = 1,1 · 20 · 10 = 220 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НК = 220 · 13000 = 2 860 000 руб.

Провод:

QПр = 105 м;

РПр = 30 руб./м;

МПФКИ,Пр = 1,1 · 105 · 30 = 3 465 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НПр = 3 465· 13 000 = 45 045 000 руб.

Прочие материалы:

QПМ  = 5 руб.;

МПФКИ,ПМ = 1,1 · 5 = 5,5 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,НПМ =  5,5 · 13000 = 71 500 руб.

Стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий:

МПФКИ = МПФКИ,Д + МПФКИ,Т + МПФКИ,С + МПФКИ,К + МПФКИ,Пр + МПФКИ,ПМ =

= 385 + 165 + 132 + 220 + 3465 + 5,5 = 4 372,5 руб.

На годовую программу:

МПФКИ,Н = МПФКИ · Н = 4 372,5 · 13000 = 56 842 500 руб.

Всего затраты на основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия:

МО,ПФКИ = МО + МПФКИ = 1 834,965 + 4 372,5 = 6 207, 465 руб.

На годовую программу:

МО,ПФКИ;Н = МО,ПФКИ · Н = 6 207, 465 · 13 000 = 80 697 045 руб.

Затраты на основные материалы, полуфабрикаты,

комплектующие изделия

Таблица 6

| № п/п | Материалы | На единицу продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость материалов и комплектующих изделий на годовую программу, руб. с учетом γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Черный вес материала ,кг количество ПФКИ, шт. | Отходы |  | Средняя цена 1 кг , руб. |  | Стоимость материалов и комплектующих изделий, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | % | кг | материала | отходов | материалов в черном весе | отходов | материалов в чистом весе | с учетом транспортно-заготовительных расходов |  |
| 1 | Сталь и стальное литье | 1,7 | 15 | 0,255 | 100 | 20 | 170 | 5,1 | 164,9 | 181,39 | 2 358 070 |
| 2 | Цветные металлы | 6,5 | 15 | 0,975 | 200 | 50 | 1300 | 48,75 | 1251,2 | 1376,375 | 17 892 875 |
| 3 | Пластмассы | 1,8 | ― | ― | 140 | ― | 252 | ― | 252 | 277,2 | 3 603 600 |
| 4 | Диоды | 35 | ― | ― | 10 | ― | 350 | ― | 350 | 385 | 5 005 000 |
| 5 | Триоды | 15 | ― | ― | 10 | ― | 150 | ― | 150 | 165 | 2 145 000 |
| 6 | Сопротивления | 24 | ― | ― | 5 | ― | 120 | ― | 120 | 132 | 1 716 000 |
| 7 | Конденсаторы | 20 | ― | ― | 10 | ― | 200 | ― | 200 | 220 | 2 860 000 |
| 8 | Провод, м | 105 | ― | ― | 30 | ― | 3 150 | ― | 3 150 | 3 465 | 45 045 000 |
| 9 | Прочие материалы | 5 | ― | ― | 5 | ― | 5 | ― | 5 | 5,5 | 71 500 |
| ИТОГО: |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6207,465 | 80 697 045 |

- 6. Расчет годового фонда зарплаты всех категорий

- работников.

6.1. Основной фонд заработной платы основных производственных рабочих.

ОФОСН = ФОСН.Т + ФДОП.ОСН,

где  ФОСН.Т – годовой фонд зарплаты основных рабочих-сдельщиков;

ФДОП.ОСН  = 50% – доплаты основным производственным рабочим (в процентах от тарифного фонда заработной платы).

ФОСН.Т. = Ч · Кср · ТТ,

где Ч = 30 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего (4) разряда работы =1,142;

ТТ – трудоемкость в нормо-часах (н/ч).

ТТ=Тс⋅НМр

где Тс – заданная станкоемкость на одно изделие (ст/ч);

Мр – заданный коэффициент многостаночности;

Н – годовая производственная программа.

Основной фонд зарплаты сверлильщиков:

ТС = 10 ст/ч; Мр = 1,3; Н = 13000 шт.;

ТТ.сверл. = 10 · 13 000 ÷ 1,3 = 100 000  н/ч.

ФОСН.Т.сверл. = 30 · 1,142 · 100 000  = 3 426 000 руб.

ФДОП.ОСН.сверл.= 3 426 000 · 50% = 1 713 000 руб.

ОФОСН.сверл. = ФОСН.Т.сверл + ФДОП.ОСН.сверл. =

= 3 426 000 + 1 713 000 = 5 139 000 руб.

Основной фонд зарплаты токарей:

ТС = 8 ст/ч; Мр = 1,3; Н = 13 000 шт.;

ТТ.токар. = 8 · 13 000 ÷ 1,3 = 80 000 н/ч.

ФОСН.Т.токар. = 30 · 1,142 · 80 000 = 2 740 800 руб.

ФДОП.ОСН.токар.= 2 740 800 · 50% = 1 370 400 руб.

ОФОСН.токар. = 2 740 800 + 1 370 400 = 4 111 200 руб.

Основной фонд зарплаты фрезеровщиков:

ТС = 5 ст/ч, Мр = 1,3; Н = 13000 шт.;

ТТ.фрез. = 5 · 13000 ÷ 1,3 = 50 000 н/ч.

ФОСН.Т.фрез. = 30 · 1,142 · 50 000 = 1 713 000 руб.

ФДОП.ОСН.фрез.= 1 713 000  · 50% = 856 500 руб.

ОФОСН.фрез. = 1 713 000  + 856 500 = 2 569 500 руб.

Основной фонд зарплаты автоматчиков:

Тс = 4 ст/ч,  Мр = 2,5; Н = 13000 шт.;

ТТ.авт. = 4 · 13000 ÷ 2,5 = 20 800 н/ч.

ФОСН.Т.авт. = 30 · 1,142 · 20 800 = 712 608 руб.

ФДОП.ОСН.авт.= 712 608 · 50% = 356 304 руб.

ОФОСН.авт. = 712 608 + 356 304 = 1 068 912 руб.

Основной фонд зарплаты других станочников:

Тс = 9 ст/ч,   Мр = 1,3; Н = 13000 шт.;

ТТ.др.стан. = 9 · 13000 ÷ 1,3 = 90 000 н/ч.

ФОСН.Т.др.стан. = 30 · 1,142 · 90 000 = 3 083 400 руб.

ФДОП.ОСН.др.стан.= 3 083 400 · 50% = 1 541 700 руб.

ОФОСН.др.стан. = 3 083 400 + 1 541 700 = 4 625 100 руб.

Основной фонд зарплаты слесарей:

ТН = 45 н/ч, Мр = 1; Н = 13000 шт.;

ТТ.слес. = 45 · 13000 = 585 000 н/ч.

ФОСН.Т.слес. = 30 · 1,142 · 585 000  = 20 042 100 руб.

ФДОП.ОСН.слес.= 20 042 100 · 50% = 10 021 050 руб.

ОФОСН.слес. = 20 042 100 + 10 021 050 = 30 063 150 руб.

Основной фонд зарплаты монтажников:

ТН = 25 н/ч; Мр = 1; Н = 13000 шт.;

ТТ.монт. = 25 · 13000 = 325 000 н/ч.

ФОСН.Т.монт. = 30 · 1,142 · 325 000  = 11 134 500 руб.

ФДОП.ОСН.монт.= 11 134 500 · 50% = 5 567 250 руб.

ОФОСН.монт. = 11 134 500 + 5 567 250 = 16 701 750 руб.

Основной фонд зарплаты наладчиков:

ТН = 12 н/ч; Мр = 1; Н = 13000 шт.;

ТТ.нал. = 12 · 13000 = 156 000 н/ч.

ФОСН.Т.нал. = 30· 1,142 · 156 000 = 5 344 560 руб.

ФДОП.ОСН.нал.= 5 344 560 · 50% = 2 672 280 руб.

ОФОСН.нал. = 5 344 560 + 2 672 280 = 8 016 840 руб.

Основной фонд зарплаты основных производственных рабочих:

ОФОСН = ОФОСН.сверл. + ОФОСН.токар. + ОФОСН.фрез. + ОФОСН.авт. +

+ ОФОСН.др.стан. + ОФОСН.слес. + ОФОСН.монт. + ОФОСН.нал. =

= 5139000 + 4111200+ 2569500 + 1068912 + 4625100 + 30063150 +

+ 16701750 + 8016840 = 72 295 452 руб.

Дополнительная зарплата основных производственных рабочих составляет 10% от основной зарплаты:

ДЗОСН = ОФОСН · 10% = 72 295 452 · 10% = 7 229 545,2 руб.

Отчисление на социальные нужды основных производственных рабочих составляет 26% от суммы основной и дополнительной зарплаты:

ОССОСН = (ОФОСН + ДЗОСН) · 26% = (72 295 452 + 7 229 545,2) · 26%  = 79 524 997,2 · 0,26 = 20 676 499,27 руб.

Годовой фонд зарплаты основных производственных рабочих:

ГФОСН = ОФОСН + ДЗОСН  + ОССОСН =

= 72 295 452 + 7 229 545,2 + 20 676 499,27 = 100 201 496, 47 руб.

6.2. Основной фонд заработной платы вспомогательных рабочих

ОФВСП = ФВСП.Т + ФДОП.ВСП.

где ФВСП.Т – тарифный годовой фонд зарплаты для вспомогательных рабочих-повременщиков;

ФДОП.ВСП. = 40% от тарифного годового фонда зарплаты – доплата вспомогательным рабочим.

ФВСП.Т = Ч · Кср · РВСП. · ФРАБ.,

где Ч – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего разряда работы (1,268);

РВСП. – число вспомогательных рабочих-повременщиков;

ФРАБ. – действительный годовой фонд времени рабочего в смену.

Тарифный годовой фонд зарплаты для вспомогательных рабочих:

Кср =  1,268;

Ч = 25 руб.;

РВСП. = 95 чел.;

ФРАБ. = 1793 ч;

ФВСП.Т = 25· 1,268 · 95 · 1793 = 5 399 619,5 руб.

ФДОП.ВСП. = ФВСП.Т · 40% = 5 399 619,5 · 0,4 = 2 159 847,8 руб.

Основной фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

ОФВСП = ФВСП.Т + ФДОП.ВСП. = 5 399 619,5 + 2 159 847,8 = 7 559 467,3 руб.

Дополнительная зарплата вспомогательных рабочих составляет 8% от основной зарплаты:

ДЗВСП = ОФВСП · 8% = 7 559 467,3 · 0,08 = 604 757,39  руб.

Отчисление на социальные нужды вспомогательных рабочих составляет 26% от суммы основной и дополнительной зарплаты:

ОССВСП = (ОФВСП + ДЗВСП) · 26% = (7 559 467,3 + 604 757,39) · 0,26 =

8 164 224,69 · 0,26 = 2 122 698,42 руб.

Годовой фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

ГФВСП = ОФВСП + ДЗВСП + ОССВСП =

= 7 559 467,3 + 604 757,39  + 2 122 698,42 = 10 286 923,11 руб.

6.3. Основной фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих.

ОФРСС = Фраб ·  РРСС · Ч · К  где,

Фраб = 1793 ч – действительный годовой фонд времени рабочего;

РРСС-  количество руководителей, специалистов и служащих.

Ч – 25 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср – тарифный коэффициент среднего разряда работы для каждой из перечисленных групп.

ОФ /12 · 11,4 -  расчёт месячной заработной платы сотрудников.

Рассчитаем основной фонд заработной платы для руководителей, специалистов и служащих

Все данные сведём в таблицу 7, для большей наглядности.

Основной фонд заработной платы для руководителей,

специалистов и служащих

Таблица 7

| Должность | К-во Чел. | Тарифная ставка Ч, руб | Кср. | Кгод | Месячный оклад, руб. | Месячный ФЗП, руб | Основной ФЗП, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители | 19 | 25 | 3,259 | 11,2 | 121 73,72 | 231 300,73 | 2 590 568,24 |
| Специалисты | 57 | 25 | 2,813 | 11,2 | 10 507,73 | 598 940,44 | 6 708 132,97 |
| Служащие | 38 | 25 | 2,242 | 11,4 | 8374,80 | 318 242,55 | 3 627 965,17 |
| Итого: | 114 | - | - | - | 31 056,25 | 1 148 483,74 | 1 2926 666,37 |

Рассчитаем дополнительную заработную плату всем категориям ИТР.

Дополнительный фонд заработной платы для руководителей,

специалистов и служащих

Таблица 8

| Должность | Основной ФЗП, руб. | ДЗ сотрудников, руб. | Страховые нужды, руб. | Годовой ФЗП, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители | 2590568,24 | 466302,283 | 794786,336 | 3851656,86 |
| Специалисты | 6708132,97 | 469569,308 | 1866202,592 | 9043904,87 |
| Служащие | 3627965,17 | 145118,607 | 981001,782 | 4754085,559 |
| Итого: | 12 926 666,37 | 1 080 990,2 | 3 641 990,71 | 17 649 647,29 |

Сводная таблица годового фонда зарплаты по цеху

Таблица 9

| Категория работников | Числен- ность, чел. | Основной фонд зарплаты | Дополнительная зарплата |  | Отчисления на соц. страхов., руб. | Годовой фонд зарплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | руб. |  |  |
| Основные рабочие | 631 | 72 295 452 | 10 | 7 229 545,2 | 20 676 499,27 | 100 201 496, 47 |
| Вспомогательные рабочие | 95 | 7 559 467,3 | 8 | 604 757,39 | 2 122 698,42 | 10 286 923,11 |
| ИТОГО: | 726 | 79 854 919,3 | ― | 7 834 302,59 | 22 799 197,69 | 110488419,58 |
| Руководители | 19 | 2590568,24 | 18 | 466302,283 | 794786,336 | 3851656,86 |
| Специалисты | 57 | 6708132,97 | 7 | 469569,308 | 1866202,592 | 9043904,87 |
| Служащие | 38 | 3627965,17 | 4 | 145118,607 | 981001,782 | 4754085,559 |
| ИТОГО: | 114 | 12 926 666,37 | ― | 1 080 990,2 | 3 641 990,71 | 17 649 647,29 |
| ВСЕГО: | 840,00 | 92 781 585,67 |  | 8 915 292,79 | 26 441 188,40 | 128138066,87 |

ГФ = 128 138 066,87 руб. – годовой фонд зарплаты всех работающих в цехе

- 7. Расчёт цеховой себестоимости изготовления одного блока

При калькуляции цеховой себестоимости продукции для каждого изделия все расходы группируем не по элементам затрат, а по статьям расходов.

Калькуляцию рассчитываем по формуле:

С = М + З + Н, где

С – себестоимость одного изделия, руб.;

М – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия;

З – основная зарплата основных рабочих.

Нкр– косвенные цеховые расходы, которые следует принять как 120% от ОФ основных производственных рабочих;

МО,ПФКИ;Н = 80 697 045 руб. затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия на годовую программу;

М = МО,ПФКИ;Н ÷ Н = 80 697 045  ÷ 13000 = 6 207,47 руб. – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие для одного изделия;

Н = 13 000 шт. – годовая производственная программа.

, где

– сумма нормированного времени на одно изделие, ч;

Тс – станкоемкость (трудоемкость) на одно изделие;

Кмс – коэффициент многостаночности;

Тнорм = 108,22 ч.;

Ч = 30 руб. – часовая тарифная ставка I разряда;

Кср = 1,142– тарифный коэффициент среднего (4) разряда работы;

1,5 – коэффициент, учитывающий доплаты к тарифному фонду заработной платы основных рабочих;

З = 108,22 · 30· 1,142· 1,5 = 5 561,43 руб.

ОФОСН =72 295 452 руб. – основная заработная плата основных производственных рабочих.

Нкр = ОФОСН · 120%  =  72 295 452 · 1,2 = 86 754 542,4, руб

Нкр’= Нкр / H = 86 754 542,4 / 13 000 = 6 673,43 руб, на одно изделие

С  = М + З + Нкр = 6 207,47 + 5 561,43 + 6 673,43 = 18 442,33 руб. – 
себестоимость одного изделия.

Калькуляция цеховой себестоимости одного блока

Таблица 10

| № п/п | Затраты (по статьям расходов) | Затраты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. |  | % |
| 1 | Прямые расходы: |  |  |  |
|  | Материалы и комплектующие изделия | 6 207,47 |  | 33,7 |
|  | Основная зарплата основных рабочих | 5 561,43 |  | 30,1 |
| 2 | Цеховые косвенные расходы | 6 673,43 | 36,2 |  |
| ВСЕГО: |  | 18 442,33 |  | 100 |

Рассчитаем полную себестоимость блока по формуле:

СПОЛН = СЦЕХ+ЗОЗ+ЗВН.П

ЗОЗ – Общезаводские расходы, руб.(50% от основной зарплаты основных производственных рабочих)

ЗВН.П – Внепроизводственные расходы, руб. ( 20% от производственной себестоимости)

ЗОЗ = 72 295 452 · 50%  = 36 147 726

ЗОЗ’ =  36 147 726 / 13000= 2780,59

ЗВН.П = 18 442,33 · 20%  = 3 688,46

СПОЛН= 18 442,33 + 2780,59 + 3 688,46= 24 911,38 руб.

- 8. Расчет основных технико-экономических показателей

работы цеха

8.1. Товарная продукция цеха рассчитывается по формуле:

ТП = Н · ЦР , где

Н = 13 000 шт. – годовая программа выпуска изделий;

ЦР – расчетная цена.

ЦР = С + ПР ,где

С = 24 911,38 руб. – себестоимость одного изделия;

ПР – расчетная прибыль.

ПР = 0,3(С – МЗ);

МЗ – стоимость материальных затрат;

МЗ =  (М + Здр), где

М = 6 207,47 руб. – затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие для одного изделия;

Здр = М · 50% = 6 207,47 · 0,5 = 3 103,735 руб. – доля косвенных цеховых расходов, приходящаяся на другие виды материальных затрат;

МЗ = М + Здр = 6 207,47 + 3 103,735 = 9 311,21 руб.

ПР = 0,3(С – МЗ) = 0,3(24 911,38 – 9 311,21) = 4 680,05 руб.

ЦР = С + ПР = 24 911,38 + 4 680,05 = 29 591,43 руб.

ТП = Н · ЦР = 13 000 · 29 591,43 = 384 688 603 руб.

8.2. Реализованная продукция – это оплаченная потребителями 
продукция:

РП = ТП + (ОГН – ОГК), где

ТП = 384 688 603 руб. – товарная продукция цеха;

ОГН = 280 000 руб. – остаток нереализованной готовой продукции на начало года;

ОГК = 260 000 руб. – остаток нереализованной готовой продукции на конец года;

РП = 384 688 603 + (280 000  – 260 000) = 384 708 603 руб.

8.3. Выработка на одного работающего:

Вр=ТПЧППП  ,  где

ТП = 384 688 603 руб. – товарная продукция цеха;

ЧППП = 840 чел. – численность промышленно-производственного персонала цеха;

Вр = 384 688 603 ÷ 840 = 457 962,62 руб./чел.

8.4. Цеховая прибыль:

ПЦ = ПР · Н, где

ПР = 4 680,05 руб. –  расчетная прибыль;

Н = 13 000 шт. – годовая производственная программа;

ПЦ = 4 680,05 · 13000 = 60 840 650 руб.

8.5. Себестоимость товарной продукции:

СТ = С · Н,  где

С  = 24 911,38 руб. – себестоимость одного изделия;

Н = 13 000 шт. – годовая производственная программа;

СТ = 24 911,38  · 13 000 = 323 847 940 руб.

8.6. Затраты на 1 руб. товарной продукции:

З=СТТП,  где

СТ = 323 847 940 руб. – себестоимость товарной продукции;

ТП = 384 688 603 руб. – товарная продукция цеха;

З = 323 847 940 ÷ 384 688 603 = 0,84 руб.

8.7. Уровень рентабельности работы цеха:

,  где

ПЦ = 60 840 650 руб. – цеховая прибыль;

ОФ = 157 153 106 руб. – стоимость основного капитала;

ОСН = Мз · 0,9 · 0,8 · H   руб. – стоимость нормируемых оборотных средств;

Мз = 9 311,21

ОСН = 9 311,21· 0,9 · 0,8 ·13 000  = 87 152 925, 6

8.8. Фондоотдача:

, где

ТП = 384 688 603 руб. – товарная продукция цеха;

ОФ = 157 153 106 руб. – балансовая стоимость основных фондов;

Фо = 384 688 603 ÷ 157 153 106 = 2,45 руб.

8.9. Коэффициент использования оборотного капитала

КОБ=РПОС, где

РП = 384 708 603 руб. – реализованная продукция;

ОС = ОФ · 0,9 = 157 153 106 · 0,9 = 141 437 795,4 руб. – стоимость оборотных средств;

КОБ = 384 708 603 ÷ 141 437 795,4 = 2,72.

8.10. Период одного оборота:

t=ДКОБ, где

Д = 365 дней – количество календарных дней в плановом периоде;

КОБ = 2,72 – коэффициент оборачиваемости;

t = 365 ÷ 2,72 = 134,2 дней.

Основные технико-экономические показатели

механического цеха

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Товарная продукция | руб. | 384 688 603 |
| 2 | Реализованная продукция | руб. | 384 708 603 |
| 3 | Численность промышленно-производственного персонала всего, в том числе: | чел. | 840 |
|  | Основных рабочих |  | 631 |
|  | Вспомогательных |  | 95 |
|  | Руководителей |  | 19 |
|  | Специалистов |  | 57 |
|  | Служащих |  | 38 |
| 4 | Себестоимость товарной продукции | руб. | 323 847 940 |
| 5 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | руб. | 0,84 |
| 6 | Полная себестоимость | руб. | 24 911,38 |
| 7 | Расчетная цена на единицу продукции | руб. | 29 591,43 |
| 8 | Прибыль предприятие от выпуска блоков | руб. | 60 840 650 |
| 9 | Стоимость производственных фондов всего, в том числе оборотного капитала | руб. | 244 306 031,6 |
| 10 | Рентабельность | % | 24,9 |
| 11 | Фондоотдача |  | 2,45 |
| 12 | Оборачиваемость оборотного капитала |  | 2,72 |
| 13 | Период одного оборота | дней | 134,2 |

- Список используемой литературы:

- Вегера В.А. Организация, планирование и управление предприятием радиотехнической промышленности: задание, методические указания и справочно-нормативные материалы по выполнению курсовой работы. М., МГОУ, 2010

- Организация производства: Учебник для вузов/ О.Г.Туровец, В.Н.Попов и др. – 2-е изд. – М.: Экономика и финансы, 2007

- Управление организацией: Учебник / под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой и М.А.Соломатина. – 3-е изд. – М.: ИНФРА, 2007

- Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник:-3-е изд. – М.: ИНФРА, 2008